Tour à commande numérique

CT 52

(Compact Turn)

Centre de tournage

(Axes C & Y)

CT 52 LTY

Contact

PMER Machines Outils, ZA La Mare du Milieu

1&2, rue Thomas Edison,

91630 Guibeville

Tél . : 01 69 17 12 12   Fax :01 69 17 12 19

E-mail : contact@pmer.fr  / Site : www.pmer.fr

Très rigide, compact et puissant le CT 52 Compact Turn est décliné désormais en version

Centre de tournage CT 52 LTY. Dans cette dernière configuration la machine est équipée

d’axe « C », tourelle à 12 postes VDI 30 avec outils tournants et axe « Y » avec course

de +/- 35 mm. La commande numérique de dernière génération Siemens 828 D et le logiciel ShopTurn assurent une souplesse d’utilisation inégalée. En série les machines sont livrées avec des équipements permettant un gain de productivité dès leur mise en service.

Caractéristiques techniques

| Zone de travail | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Diamètre du mandrin du tour | mm | 180 | 180 |
| Diamètre de travail sur le banc | mm | 400 | 400 |
| Diamètre de travail sur le chariot croisé | mm | 400 | 400 |
| Diamètre usinable maximum | mm | 220 | 220 |
| Longueur usinable maximum | mm | 280 | 490 |

| Courses | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe X | mm | 185 | 220 |
| Axe Y | mm | n.a. | +/-35 |
| Axe Z | mm | 325 | 525 |

| ## Broche | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Nez de broche DIN 55026 | ASA | A2 5 ‘’ | A2 5 ‘’ |
| Alésage de broche | mm | 61 | 61 |
| Passage en barre | mm | 52 | 52 |
| Palier de broche (diamètre intérieur AV) | mm | 100 | 100 |
| Hauteur max. du sol | mm | 998 | 1150 |

| Tourelle porte - outils | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Type du plateau | VDI | 30 | 30 |
| Diamètre du disque | mm | 340 | 340 |
| Postes d'outils | Qté | 12 | 12 |
| Postes d’outils tournants | Qté | n.a. | 12 |
| Section d'outil | mm | 20 x 20 | 20 x 20 |
| Diamètre max. de barre d'alésage | mm | 32 | 32 |
| Vitesse des outils tournants | tr/min | n.a. | 4000 |
| Couple | Nm | n.a. | 11 |

| #### Contrepointe | Unité | ### CT 52 | ### CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Ø du fourreau | mm | 60 | 60 |
| Douille du fourreau | CM | 4 | 4 |
| Course du fourreau | mm | 90 | 90 |
| Charge max. | kg | 800 | 800 |

| #### Entraînement principal | Unité | ### CT 52 | ### CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Entraînement broche principale | c.a. | Numérique, sans balais | Numérique, sans balais |
| Plage de régime | tr/min | 0 - 5000 | 0 - 5000 |
| Régime min. à plein couple | tr/min | 1500 | 1500 |
| Puissance max. | CV | 20 | 20 |

| #### Avances | Unité | ### CT 52 | ### CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance rapide sur l'axe X | m/min | 20 | 20 |
| Avance rapide sur l'axe Z | m/min | 20 | 20 |
| Couple XZ / Tourelle | Nm | 8 | 8/11 |

| Systèmes de mesure de trajectoire | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Type de système de mesure |  | Optique | Optique |
| Standard |  | Codeur | Codeur |
| Montage |  | sur moteur | sur moteur |
| Résolution | mm | 0.001 | 0.001 |
| Vis à billes, axes X et Z (classe C3) | Ø / P | 28X;32Z P8 | 32X;40Z P8 |

| Précision VDI / DGQ 441 | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Précision de position d'axe | mm | +/- 0,005 | +/- 0,005 |
| Répétabilité plage de course | mm | +/- 0,003 | +/- 0,003 |

| Fluide réfrigérant | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume du réservoir | litres | 80 | 80 |
| Débit de la pompe | l / min | 30 | 30 |
| Pression de réfrigérant | bar | 0,8 | 0,8 |

| Dimensions et données de raccordement | Unité | CT 52 | CT 52 LTY |
| --- | --- | --- | --- |
| Raccordement électrique | V/Hz | 400 / 50 | 400 / 50 |
| Puissance totale de la connexion | KVA |  |  |
| Empattement (l x P x H) | mm | 2530x1450 x 1715 | 2800x1700 x 1850 |
| Poids de la machine | kg | 2900 | 4000 |
| Raccordement d'air comprimé | bar | 5,5 | 5,5 |

Les machines sont livrées de série avec les équipements suivants :

Accessoires standard - Mandrin hydraulique 3 mors de 150 mm - Glissières prismatiques sur tous les axes - Protecteurs télescopiques sur tous les axes - Manivelle électronique avec sélecteur d’axes - Éclairage halogène de la zone de travail - Système automatique de lubrification, séparateur d'huile - Tourelle automatique, 12 postes VDI 30, hydraulique (tournants sur LTY) - Contrepointe hydraulique à fourreau programmable - Récupérateur de pièces - Dispositif de réglage automatique des outils Renishaw - Convoyeur à copeaux à bande avec chariot Commande numérique SIEMENS Sinumerik 828 D (dernière génération) - Pupitre en fonte de magnésium très robuste - Touches mécaniques avec film protecteur IP65 - Faible maintenance (sans pile, sans ventilateur) - Broche à orientation librement programmable - Moniteur couleur TFT 10,4 pouces - Interface Compact Flash - Interface USB 2.0 - Interface Ethernet Logiciel de programmation Shop Turn - Programmation conversationnelle simple et rapide - Affichage dynamique de la pièce pendant toute la programmation - Affichage clair des gammes d’usinage sans connaissance des codes G - Simulation graphique avec temps d’usinage - Gestion complète des outils sur une seule page - Transfert des données rapide et fiable par clé USB ou Ethernet

OPTIONS (HT): - Mandrin porte pinces Hainbuch (passage de broche à 52mm) - Tire – barre - Pousse – barre LNS Alpha 65S PMER Machines Outils